附件1

安全生产考试机构和考试点管理规定

（征求意见稿）

- 第一章 总则

第一条[编制目的]  为进一步加强安全生产考试工作，规范安全生产考试机构和考试点管理，维护考试秩序，提升考试质量，严肃考风考纪，根据《安全生产培训管理办法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等，制定本规定。

第二条[适用范围]  本规定适用于安全生产考试的组织实施、监督管理，以及全国安全生产考试机构和考试点的规划、设置、运行、监管。

安全生产考试是指特种作业人员安全技术考试，以及矿山、危险化学品、石油天然气开采、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考试。

第三条[分级管理]  应急管理部统筹指导、监督、管理全国安全生产考试工作。

国家矿山安全监察局具体指导、监督、管理全国矿山行业安全生产考试工作。

省级考核发证机关按照职责分工，指导、监督、管理本行政区域内安全生产考试工作以及省、市两级考试机构和考试点。

市级考核发证机关按照职责分工，指导、监督、管理本行政区域内安全生产考试工作以及市级考试机构和考试点。

- 第二章 考试机构

第四条[考试机构设置原则]  应急管理部和国家矿山安全监察局确定国家考试机构。国家考试机构承办安全生产考试考务等有关具体工作。

省级考核发证机关按照职责分工确定省级考试机构，并将辖区内考试机构和考试点报送国家级考核发证机关。省级考试机构应负责做好本地区安全生产考试考务等有关具体工作。

市级考核发证机关按照职责分工确定市级考试机构，并将辖区内考试机构和考试点报送省级考核发证机关。

第五条[考试机构人员配置]  考试机构应当设置考试管理岗位。受考核发证机关委托的，应当配备专门工作人员。

第六条[考试机构管理制度]  考试机构应当建立健全管理制度，包括岗位责任、工作人员管理和培训、档案管理、考试点管理、考试考务管理、监考巡考、安全管理、财务管理等制度。

- 第三章 考试点

第七条[考试点设置原则]  省级考核发证机关应当统筹考虑本行政区域内经济社会发展水平、从业人数、便民利民等情况，科学规划考试点数量，并合理布局。原则上每个设区的市设置至少1家能够承担电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等特种作业人员考试任务的考试点。

考核发证机关应当积极争取财政资金，主要依托或者委托考核发证机关直属事业单位、职业院校、技工院校和大型企业设置标准化考试点。考核发证机关委托考试点开展考试工作的，应当按照政府向社会力量购买服务的有关规定，确定受委托的考试点，并与其签订购买服务合同，明确双方的权利义务和违约责任等事项，建立考试点管理和惩戒退出等制度。

考试点不得从事与所承担考试任务有关的培训活动。

第八条[考试点工作内容]  考试点工作内容：

（一）受委托承担安全生产考试具体实施工作，协助考试机构维护考试秩序；

（二）负责考试场地、考试设备设施的建设、管理和维护工作，负责考试系统、视频监控系统的维护工作；

（三）承担考试机构安排的其他有关工作。

第九条[考试点条件]  考试点应当符合以下要求：

（一）具有法人资格。

（二）设置保障考试点规范运行的岗位，至少配备5名工作人员，包括考试引导、考试秩序维护、考试系统管理等人员；承担或者受委托承担特种作业人员安全技术考试的考试点，还应当配备至少1名实操考试设备管理人员。

（三）应有健全的考试管理制度，包括但不限于以下内容：岗位责任、工作人员管理和培训、档案管理、考试场地管理、考试设备设施管理、安全管理、财务管理、后勤保障管理、安全保卫管理、网络安全管理等制度。建立考试场地、考试设备设施的管理台账，对场地、设备设施定期检查、维护与保养，确保安全可靠。

（四）具有与承接考试任务相匹配的固定场地，符合考试点建设标准，能够提供产权证明或者租赁时间3年及以上的租赁证明。

（五）承担电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等特种作业人员考试任务的考试点，每日实操考试承载能力不少于200人。

第十条[应急保障]  考试点的应急保障措施应当符合以下要求：

（一）制定考试突发情况处置方案，包括应对停电、考试系统故障、考试设备设施故障、网络故障、考试作弊等意外情况导致无法正常考试的应急处置，定期组织有关人员进行培训与演练，并做好记录。

（二）制定符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）的火灾、踩踏、触电、高处坠落等类别专项应急预案或者现场处置方案，定期组织有关人员进行培训与演练，并做好记录。

（三）配齐应急设备设施，储备应急物资，建立管理台账，并定期检查、维护与保养，确保完好和可靠。

第十一条[考试机构承担考试点职能]  考试机构自建的考试点，应当符合本规定第九条、第十条的要求。

- 第四章  考务人员

第十二条[考务人员范围与管理]  考务人员主要包括从事监考、实操考评、考试系统管理、实操考试设备管理等工作的人员，应当具备相应的知识和技能。

考试机构应当建立满足开展安全生产考试工作需要的监考人员和实操考评人员队伍，组织考试点建立系统管理人员和实操考试设备管理人员队伍。

第十三条[人员培训]  考务人员应当定期参加专门的业务培训，人员信息通过全国安全生产知识技能考核信息系统统一管理。

第十四条[监考员条件]  监考人员应当符合以下条件：

（一）具有良好的职业道德，奉公守法、坚持原则、秉公办事；

（二）具有良好的语言表达和沟通能力；

（三）掌握安全生产知识和管理能力考试、特种作业人员安全技术考试等有关规定要求，具备必要的考试突发事件应急处置能力。

第十五条[实操考评员条件]  实操考评人员应当符合以下条件：

（一）具有良好的职业道德，奉公守法、坚持原则、秉公办事；

（二）具有良好的语言表达和沟通能力；

（三）身体状况能够胜任考评工作，年龄不超过65周岁；

（四）取得过与所考评操作项目相对应的特种作业操作证，具有从事相应操作项目3年及以上工作经历，具有较强的专业理论水平和熟练的实际操作技能；

（五）具备以下三项条件之一：具有大专及以上学历；具有职业院校或者技工院校相关专业中专及以上学历；具有相关专业中级及以上职称证书或者技师及以上职业技能等级证书；

（六）掌握特种作业实际操作考试的有关要求与考评标准，具有独立的考核评分能力，能够科学评判考生实际操作水平，具备必要的考试突发事件应急处置能力。

第十六条[系统管理员条件]  考试系统管理人员应当符合以下条件：

（一）具有计算机相关专业大专及以上学历或者计算机相关专业中级及以上职称证书；

（二）熟练操作考试系统、视频监控系统，具备系统运行维护能力，能够进行基本的故障排查，具备系统突发问题的应急处置能力。

第十七条[实操设备管理员条件]  实操考试设备管理人员应当符合以下条件：

（一）具有相关专业大专及以上学历或者相关专业中级及以上职称证书；

（二）熟悉特种作业实操考试设备设施情况，具备设备设施运行维护技能，能够进行基本的故障排查，具备设备设施突发问题的应急处置能力。

- 第五章  考试方式

第十八条[安全生产知识和管理能力考试要求]  矿山、危险化学品、石油天然气开采、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考试使用国家统一的考试题库和考试系统，在考试点实行标准化计算机考试，考试试卷由考试系统按照统一组卷规则在考试题库中随机生成。特殊情况经考核发证机关同意可采用考试系统生成的纸质试卷考试。考试时间为90分钟，满分为100分，80分及以上为合格。考试不合格的，允许在90日内补考一次，在规定时间内未完成考试的，视为放弃考试资格。考试缺考的视为当次考试不合格。

第十九条[特种作业考试要求]  特种作业人员安全技术考试分为安全技术理论考试和实际操作考试，使用国家统一的考试题库和考试系统，在考试点进行。安全技术理论考试合格后，方可进行实际操作考试。

安全技术理论考试实行标准化计算机考试，考试试卷由考试系统按照统一组卷规则在考试题库中随机生成。特殊情况经考核发证机关同意可采用考试系统生成的纸质试卷考试。考试时间为90分钟，满分为100分，80分及以上为合格。考试不合格的，允许在90日内补考一次，在规定时间内未完成考试的，视为放弃考试资格。考试缺考的视为当次考试不合格。

实际操作考试采取现场实际操作方式进行考评，考试试卷由考试系统按照统一组卷规则在考试题库中随机生成。电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等3个作业类别应当使用真实设备进行实际操作考试；其他作业类别应当使用真实设备或者实物仿真设备进行实际操作考试。考试满分为100分，80分及以上为合格。考试不合格的，允许在90日内补考一次，在规定时间内未完成考试的，视为放弃考试资格。考试缺考的视为当次考试不合格。

- 第六章  考务管理

第二十条[考试点能力核定]  考试机构应当核定本行政区域内考试点每日最大考试量，确定考试能力。

第二十一条[考试资格审核]  考试机构应当将申请考试所需材料目录及示范文本等进行公示。

申请考试人员应当由本人或者委托人向考试机构或考试点提交申请考试材料，并对材料的真实性、准确性和完整性负责。

考试机构应当自收到申请考试材料起3个工作日内完成材料的规范性审查，并将审查受理结果告知申请考试人员。

第二十二条[考试计划管理]  考试机构应当根据本地区考试能力和考试需求，合理制定考试计划，并报送考核发证机关。

考试机构应当至少在每月15日前通过全国安全生产知识技能考核信息系统公布下月考试计划，供考生查询，并将考试计划派发至考试点。已公布的考试计划除不可抗力原因外，不得取消、减少或者变更。

考试机构优先安排应急管理部门直属事业单位、职业院校、技工院校和大型企业设置的考试点承接考试业务。

第二十三条[考试预约]  考试机构应当提供互联网、电话、窗口等多种方式，供考生预约考试。

考试机构应当根据考试计划和考生的预约考试排序，受理考生的考试预约申请，并于考试前第3日停止受理。对已受理的考试预约申请，考试机构为考生核发预约考试凭证。对考试预约截止日期及之前申请取消考试预约的，直接予以受理；对考试预约截止日期后申请的，考试机构应当核实有关情况后进行办理。

因系统故障、停电、天气等特殊原因，不能按照考试计划组织考试的，考试机构应当另行安排考试，并及时通知考生。

第二十四条[考前准备]  考试机构应当按照考试计划组织考试点做好考前准备工作。

考试点应当按照考试计划在考前做好考试场地、考试设备设施的准备与检查工作，做好记录，确保场地与设备安全可靠。

第二十五条[考试实施]  考试机构应当在考试前24小时内，使用全国安全生产知识技能考核信息系统，随机选配监考人员对安全生产知识和管理能力考试、特种作业人员安全技术考试进行现场监考，每个考场不少于2名监考人员；按照特种作业实际操作考试标准有关要求，随机选配相应数量的实操考评人员对参加特种作业实际操作考试的考生进行现场评分。

第二十六条[考试成绩复核]  考生对考试成绩有异议的，应当在考试结束的3个工作日内向考试机构提出考试成绩复核申请。

考试机构应当在收到成绩复核申请的5个工作日内完成成绩复核工作，并将复核结果及时通知考生。超期未申请复核成绩的，考试机构不再受理。

第二十七条[考试录像]  考试点应当按照考试计划对考试全过程进行录音录像，考试完毕后将音视频资料提交考试机构，同时按考试机构要求妥善保管备查。

第二十八条[考试档案]  考试机构应当建立健全考试管理档案，如实记录考试时间、地点、内容、参加人员以及考试结果等，并妥善保存考试音视频资料。考试档案实行“一人一档”管理，考试音视频资料按考试计划管理。采用电子化方式管理考试档案的，应当符合国家对电子档案管理的相关要求。

矿山、危险化学品、石油天然气开采、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考试档案及音视频资料保存期限不少于3年；特种作业人员安全技术考试档案及音视频资料保存期限不少于6年。

- 第七章 监督管理

第二十九条[考试点启用]  考试点在投入使用前应当接受考核发证机关的合规性检查。经合规性检查合格，并由省级考核发证机关向社会公布的考试点方可开展考试业务。

第三十条[考试巡考]  考试机构应当开展现场或者远程巡考。

考试点所有考场的考试监控设备应当接入市级以上考核发证机关或者考试机构的远程视频巡考系统。

第三十一条[督导检查]  考核发证机关或考试机构应当定期对本行政区域内考试点承担安全生产考试所需要的条件、落实考试工作职责等情况进行监督检查，重点检查考试系统参数、权限设置、数据存储以及考试设备设施管理与维护等情况。

第三十二条[考试点违纪处理]  考试点有下列情形之一的，暂停委托考试业务，由考核发证机关给予谈话提醒并督促整改：

（一）擅自更改考试场地布局或者考试设备设施的；

（二）未对考试场地或者考试设备设施进行定期检查、维护与保养的；

（三）考试管理制度不健全的；

（四）未组织开展火灾、踩踏等专项应急预案演练的。

考试点有下列情形之一的，暂停考试业务，追究相关人员责任；构成犯罪的，依法追究相关人员刑事责任；属于委托开展考试工作的，考核发证机关应当依法与考试点解除购买服务合同：

（一）组织、纵容考试作弊的；

（二）违规进入考试系统，篡改、伪造考试数据的；

（三）窃取、遗失考试试卷，泄漏考题、答案的；

（四）提供虚假材料或者以欺骗、贿赂等不正当手段申请设立考试点的；

（五）考试场地或者考试设备设施不符合要求的；

（六）考试场地或者考试设备设施存在严重安全隐患的；

（七）未按要求对考试全过程进行录音录像的；

（八）从事与所承担考试任务有关的培训活动的。

第三十三条[考试机构违纪处理]  考试机构自建的考试点，出现违纪问题的，按照本规定第三十二条进行处理。

第三十四条[考生违纪处理]  考生有下列行为之一的，应当宣布取消其本次考试资格，责令离开考场，并由考核发证机关作出一年内不得报名参加考试的决定，并在一定范围内公告，不得报名参加考试的期限，自作出决定之日起算：

（一）以伪造证件、证明及其他相关材料获得考试资格，或者由他人冒名顶替参加考试的；

（二）获取或者试图获取试题及答案的；

（三）使用电子设备或者电子产品进行作弊的；

（四）夹带、查看与考试有关资料，抄袭他人答案或者帮助他人抄袭的；

（五）扰乱考场秩序的，辱骂、威胁、殴打考试工作人员或其他人员的；

（六）考试机构认定的其他严重违纪行为。

第三十五条[考务人员违纪处理]  考务人员有下列情形之一的，考试机构停止其参与考试工作，并视情节轻重给予或者建议其所在单位给予相应的处分，直至开除或者解聘；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）擅自改变考试开始时间或者结束时间的；

（二）组织参与、协助、纵容考试舞弊，窃取、泄露考试试卷及答案，减少考试项目、降低评判标准的；

（三）篡改、伪造考试数据或者违规调整考试设备设施影响考试结果，故意删除、伪造、变造考试过程音视频资料的；

（四）未认真履行职责，影响考试工作正常开展，业务知识抽查不合格，未按规定时限上传考试数据的；

（五）利用考试工作之便索贿、受贿或者谋取其他不正当利益的；

（六）其他违纪行为。

第三十六条[处理结果复核]  考生或者考务人员对违纪处理决定有异议的，可以向作出决定的单位申请复核，作出决定的单位应当10个工作日内反馈复核结果。

- 第八章 附则

第三十七条[机构定义]  考核发证机关是指负责安全生产考试监管和审核发证工作的应急管理部门和矿山安全监管监察部门。

考试机构是指承担或者受委托承担安全生产考试管理与组织实施工作的行政机关或者事业单位。

考试点是指经考核发证机关同意设置，承担或者受委托承担安全生产考试具体实施工作，能够独立承担法律责任的企事业单位。

第三十八条[地方完善管理机制]  省级考核发证机关可以结合本地区实际，制定实施细则。

第三十九条[实施时间与冲突处理]  本规定自2025年7月1日起施行，2013年9月24日公布的《国家安全监管总局关于印发〈安全生产资格考试与证书管理暂行办法〉的通知》（安监总培训〔2013〕104号）同时废止。法律、行政法规和应急管理部规章另有规定的，从其规定。此前与本规定不一致的，按本规定执行。

第四十条[解释权]  本规定由应急管理部负责解释。

附：考试点建设标准

附

考试点建设标准

一、场地通用要求

（一）考试点的场地应为自有或签署3年及以上租用合同的固定场地，能够提供产权证明或租赁证明。

（二）考试点的场地包括办公场地、考试场地、库房等，各场地应相对集中。

（三）办公场地、考试场地、库房的建筑防火和消防设施应符合《消防设施通用规范》（GB 55036）、《建筑防火通用规范》（GB 55037）等标准规范的要求，并定期组织检验、维修，确保完好、安全、可靠。不得使用居民住宅、临时建筑、违规建筑、危险建筑、地下或半地下建筑（矿山实操考场除外）。

（四）办公场地、考试场地、库房应保障疏散通道、安全出口畅通，不被占用、堵塞、锁闭。

二、办公场地要求

办公场地包括日常工作区、考务办公区、监控室、档案室等区域，其中日常工作区、考务办公区可单独设置办公室，也可设置在统一的办公大厅中，但应明确划分不同区域功能。各区域应满足下列要求：

（一）日常工作区。面积不少于40㎡，配备相应办公设备设施，满足工作人员日常办公需求。

（二）考务办公区。面积不少于20㎡，配备一定数量桌椅及相应办公设备设施，满足考务人员备考需求。

（三）监控室。独立房间，面积不少于10㎡，安装视频监控系统，配备存储硬盘或刻录机，对考试相关区域进行监控和录音录像存储。

（四）档案室。独立房间，面积不少于20㎡，配备满足工作需要的档案柜或档案架，满足防火、防盗、防潮要求。

三、考试场地要求

考试场地包括考生接待区、候考大厅（室）、计算机考场等区域，承担或受委托承担特种作业人员安全技术考试的考试点，还应设置特种作业实操考场。各区域应当满足下列要求：

（一）考生接待区。面积不少于6㎡，设置在考试场地入口处，满足考生接待、引导、答疑等需求。

（二）候考大厅（室）。面积不少于60㎡，设置考生咨询处、考生候考区、物品存放处、茶水供应处、应急物资存放处，配备相应设备设施，能够满足考生候考需求，其中考生候考区应能容纳不少于50人同时就座。

候考大厅（室）应当配备多媒体设备，播放安全生产宣传短片，并在醒目位置设置公示板，公布考试科目时间表、监考人员职责、实操考评人员职责、考试流程、考试规则、考场纪律、考生注意事项、考试收费标准、证书领取流程、投诉举报渠道等。候考大厅（室）还应当配备叫号排队系统，便于考试组织管理。

（三）计算机考场。设置不少于1个计算机考场，并符合下列要求：

1.考场实行封闭式管理，环境安静整洁、通风良好、温度适宜。

2.考场入口处设置身份核验设备、手持式或门式金属探测仪。

3.考场内设有监考区、考试区，考试区的考位数不少于50个，设置考位号。考位宽度不少于0.8m、面积不少于1.2㎡，统一朝向监考区摆放或分列垂直监考区摆放，采用考位统一朝向监考区摆放布局的，每列最多可设置两个考位。左右相邻的考位（不含跨通道相邻考位）设置防窥屏措施。

4.考场应当按照国家有关要求配备满足考试系统正常运行的网络环境和设备设施。考试区主供电端应安装过载、漏电、短路等保护装置和防雷装置。

5.考场应当安装足够的考试监控设备（具有拾音功能），确保监控范围覆盖整个考场。考场的考试监控设备应接入考试点视频监控系统，并按要求接入市级以上考核发证部门或考试机构的远程视频巡考系统。

6.考场内设置紧急疏散路线图，悬挂考场规则、考试违纪处理规定、考生须知、考生注意事项等。

（四）特种作业实操考场。设置不少于6个操作项目的实操考场，并符合下列要求：

1.考场按照操作项目分类设置，并根据场地实际、考试科目、考试项目、安全操作技术要求、承载考生人数等进行合理规划和布局，允许将各操作项目的科目四整合设置独立考场。

2.考场实行独立区域管理，环境安静整洁、通风良好、温度适宜。

3.考场入口处设置身份核验设备。

4.考场内可按需设置独立考室，按照考试项目设置考位。考场、考室、考位等根据情况可使用隔断进行分隔，隔断应当使用绝缘、防火阻燃、耐高温、防爆、坚固耐用的材料，符合国家消防相关标准要求。

5.考位醒目位置设置考试科目、考试项目的名称标牌。同一考试项目设置多个考位的，设置考位号。

6.考场或考室应当安装足够的考试监控设备（具有拾音功能），确保监控范围覆盖整个考场或考室；对于隔断分割的考位，还应安装独立的考试监控设备，确保监控范围覆盖整个考位。考试监控设备应接入考试点视频监控系统，并按要求接入市级以上考核发证部门或考试机构的远程视频巡考系统。

7.考场内设置紧急疏散路线图，悬挂考场规则、考试违纪处理规定、考生须知、考生注意事项等。

8.考位内为作业区，考位外设置考评区，作业区、考评区设置相应的名称标牌。作业区采用黄黑相间涂漆或贴地胶带画出警示线，警示线宽度≥80mm。

9.高压电工作业、低压电工作业、熔化焊接与热切割作业、压力焊作业、登高架设作业和高处安装、维护、拆除作业等6个操作项目实操考场的考位设备配备应符合附表1至附表7中相应操作项目实操考场考位设备配备要求；其他操作项目实操考场的考位设备配备应符合国家有关标准要求。

四、库房要求

库房面积不少于20㎡，存放满足考试需要的耗材、劳动防护用品以及备用的考试设备。涉及危险品耗材时，按国家相关要求单独设置存放地点。

五、标牌标识要求

（一）考试点入口位置悬挂标明考试点名称的标牌，设置考试点布局平面图。

（二）办公场地、考试场地、库房等场地醒目位置设置场地名称标牌、引导标识。

六、安全文化建设要求

（一）考试场地醒目位置设置安全文化墙、宣传栏等设施。

（二）考试场地醒目位置悬挂安全用语、警示标牌、考试宣传海报等。

附表

实操考场考位设备配备表

表1 高压电工作业实操考场考位设备配备表

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 |  | 数量 |  |
| 科目一 | 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电工仪器仪表安全使用（K11） | ≥5m2 | 万用表 |  | 手持数字式。 | 应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 | 1个 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.万用表、钳形电流表、兆欧表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、直流单臂电桥或直流电阻测试仪的使用均应考核。 3.如考生在本考位选择仪器仪表后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  | 钳形电流表 |  | 数字式；AC/DC600V以下。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 兆欧表 |  | 500V指针式。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  |  | 1000V指针式。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  |  | 2500V指针式。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻测试仪 |  | 数字式。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 |  | 数字式/指针式/钳形表均可。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 直流单臂电桥或直流电阻测试仪 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 电阻箱 |  | 最小步进不大于0.1Ω，量程不小于99KΩ。 |  | 1台 |  |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 |  | 1.定制，能够模拟各类仪器仪表的电气物理量。 2.应使用安全电压，或有短路保护、剩余电流动作保护和接地保护。 3.应符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055）、《低压配电设计规范》（GB 50054）的有关要求。 |  | 1台 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 万用表 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 钳形电流表 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 兆欧表 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 直流单臂电桥 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 直流电阻测试仪 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  | 1块 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 2 | 电工安全用具使用（K12） | ≥5m2 | 低压验电笔 |  | 1.测量范围：500V及以下。 2.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求。 |  | 1个 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.考核登高用具前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。 3.如考生在本考位选择有关安全用具后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  | 高压验电器 |  | 1.额定电压：10kV；电容型；伸缩型；长度≥1.5m。 2.应符合现行标准《电容型验电器》（DL/T 740）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 高压放电棒 |  | 1.适用电压：≥10kV，带接地线夹。 2.应符合现行标准《带电作业用便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 高压验电信号发生器 |  | 1.适用验电器电压等级：10kV。 2.应符合现行标准《合成信号发生器通用规范》（GB/T 12114）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘操作杆 |  | 1.适用电压：≥10kV；带防雨罩；长度≥1.5m。 2.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  | 1组 |  |
|  |  |  | 绝缘夹钳 |  | 1.适用电压：≥10kV，自锁式。 2.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  | 1把 |  |
|  |  |  | 传递绳 |  |  |  | 1根 |  |
|  |  |  | 绝缘凳 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘梯 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  | 1块 |  |
|  |  |  | 绝缘手套 |  | 1.适用电压：≥10kV。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求。 |  | 1双 |  |
|  |  |  | 绝缘靴 |  | 1.电绝缘性能：≥10KV。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  | 1双 |  |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 1.电绝缘性能：≥10KV。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  | 1双 |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 |  | 1顶 |  |
|  |  |  | 防护眼镜 |  | 应符合现行标准《个人用眼护具技术要求》（GB 14866）的有关要求。 |  | 1副 |  |
|  |  |  | 携带型短路接地线 |  | 1.适用电压：≥10kV；接地棒长度≥1.5m。 2.应符合现行标准《带电作业用便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 速差自控器（防坠器） |  | 应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 安全绳 |  | 应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 |  | 1根 |  |
|  |  |  | 安全带 | 围杆作业用安全带 | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 区域限制用安全带 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 脚扣 |  | 应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T 1642）或《坠落防护 登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 登高板 |  | 应符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T 1643）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 电杆 |  | 1.高度不低于4m。 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。 |  | 1根 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 电工通用工具 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 安全帽 | 非标或过期或损坏的。 |  | 1顶 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标或过期或损坏的。 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 脚扣 | 无法正常使用的。 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 登高板 | 无法正常使用的。 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 绝缘手套 | 防护等级不足或过期的。 |  | 1双 |  |
|  |  |  |  | 绝缘靴 | 防护等级不足或过期的。 |  | 1双 |  |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 | 防护等级不足或过期的。 |  | 1双 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 定制，满足摆放需求。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 速差自控器（防坠器） | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.电杆上方安装速差自控器，速差自控器的安全绳长度不超过电杆高度。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 3 | 电工安全标志的辨识（K13） | ≥3m2 | 各种电工安全标志牌 |  | 符合相关标准。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 各种电工安全标志挂画 |  | 符合相关标准。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 科目二 | 安全操作技术（K2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV高压开关柜的停（送）电操作（K21）； 10kV高压成套配电装置的巡视检查（K22）； 10kV高压开关柜故障判断及处理（K24） | ≥20m2 | 中置式10kV高压开关柜（整套） | （1）PT柜 | 1.规格KYN28-12或KYN28A-12或KGN5-12或其他型号，与生产实际型号一致。 2.应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022）的有关要求。 |  | 1个 | 1.设备应接地线。 2.应用220V电源或安全电压模拟展示各设备的电气信号，变压器严禁接电，可模拟一次系统故障（短路、接地、过负荷、失电等），能够正常倒闸操作，操作过程中模拟的各种电参数能够正确显示。 |
|  |  |  |  | （2）进线柜 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | （3）计量柜 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | （4）出线柜 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | （5）配件：断路器搬运小车、储能摇柄、手车摇柄、接地刀操作套筒等。 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 10kV干式变压器或10kV油浸式变压器 |  | 1.三相电力变压器。 2.应符合现行标准《电力变压器》（GB/T 1094）相应部分的要求。 3.干式变压器应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 10228）的有关要求；油浸式变压器应符合现行标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 6451）的有关要求。 |  | 1台 |  |
|  |  |  | GGD型固定式低压柜或GCS/GCK/MNS系列抽屉式低压配电柜，及低压操作把手等配件。 |  | 应符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251）相应部分的要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 开关柜接线模拟图板或开关柜接线模拟屏 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 2 | 10kV柱上变压器的停（送）电操作（K23）； 10kV线路挂设保护接地线（K25） | ≥10m2 | 10kV柱上变压器台架（整套） | （1）10kV干式变压器或10kV油浸式变压器 | 1.三相电力变压器。 2.应符合现行标准《电力变压器》（GB/T 1094）相应部分的要求。 3.干式变压器应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 10228）的有关要求；油浸式变压器应符合现行标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 6451）的有关要求。 |  | 1台 |  |
|  |  |  |  | （2）跌落式熔断器 | 1.离地高度不低于2.5m，带接地环。 2.应符合现行标准《高压交流熔断器》（GB/T 15166）相应部分的要求。 |  | 3个 |  |
|  |  |  |  | （3）避雷器 |  |  | 3个 |  |
|  |  |  |  | （4）低压综合配电箱 | 内装低压断路器。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | （5）接地端子 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | （6）配套设备设施 | 包括但不限于导线、电杆、金具等。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 风向显示屏或风向标牌 |  | 无风、向左、向右等。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区内的操作区满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 3 | 变压器绝缘测量（K26）；变压器分接开关调整（K28） | ≥10m2 | 10kV干式变压器或10kV油浸式变压器 |  | 1.三相电力变压器。 2.应符合现行标准《电力变压器》（GB/T 1094）相应部分的要求。 3.干式变压器应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 10228）的有关要求；油浸式变压器应符合现行标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 6451）的有关要求。 |  | 1台 |  |
|  |  |  | 接地端子 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 多功能连接线（大号鳄鱼线夹） |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 普通计算器 |  |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 干湿温度计 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 秒表 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 清洁干燥棉布、砂纸或锉刀 |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆绝缘测试（K27） | ≥12m2 | 10kV交联聚乙烯电力电缆 |  | 1.规格YJLV/YJV22-8.7/15，长度不低于2m。 2.应符合现行标准《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706）相应部分的要求。 |  | 1根 |  |
|  |  |  | 接地端子 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 多功能连接线（大号鳄鱼线夹） |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 接地线（透明外绝缘） |  |  |  | 2组 |  |
|  |  |  | 秒表 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 清洁干燥棉布、砂纸或锉刀 |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 操作台或固定架 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 5 | 导线在绝缘子上绑扎（K29） | ≥10m2 | 高压绝缘子 |  | 与生产实际型号一致。 |  | 3个 |  |
|  |  |  | 绝缘导线 |  | 与生产实际型号一致。 |  | 适度 |  |
|  |  |  | 绑扎线 |  | 与生产实际型号一致。 |  | 各2米 |  |
|  |  |  | 操作台或固定架 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 科目三 | 作业现场安全隐患排除（K3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害（K31）；排除作业现场存在的安全风险、职业病危害（K32） | ≥5m2 | 高压电工作业现场存在安全风险、职业病危害的图片、视频 |  |  |  | 1批 | 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |
|  |  |  | 高压电工安全用具 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  |  | 任选一种设备，1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 科目四 | 作业现场应急处置（K4） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触电事故现场的应急处理（K41） | —— |  |  |  |  |  | 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |

表2 低压电工作业实操考场考位设备配备表

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |
| 科目一 | 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电工仪表安全使用（K11） | ≥5m2 | 万用表 |  | 数字式或指针式。 | 应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |  |  |  |  |  | 1个 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪的使用均应考核。 3.如考生在本考位选择仪器仪表后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  | 钳形电流表 |  | 数字式或指针式。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 兆欧表 |  | 500V指针式。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  |  | 1000V指针式。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  |  | 数字式。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 |  | 数字式或指针式或钳形表。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 电阻箱 |  | 最小步进不大于0.1Ω，量程不小于99KΩ。 |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 |  | 1.定制，能够模拟各类仪器仪表的电气物理量。 2.应使用安全电压，或有短路保护、剩余电流动作保护和接地保护。 3.应符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055）、《低压配电设计规范》（GB 50054）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 万用表 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 钳形电流表 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 兆欧表 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电工安全用具使用（K12） | ≥5m2 | 低压验电笔 |  | 1.测量范围：500V及以下。 2.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1个 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.考核登高用具前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。 3.如考生在本考位选择有关安全用具后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  | 绝缘手套 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1双 |  |
|  |  |  | 绝缘靴 |  | 应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1双 |  |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1双 |  |
|  |  |  | 绝缘凳 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘梯 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1块 |  |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  | 电压等级：600V以下；阻燃型。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1顶 |  |
|  |  |  | 防护眼镜 |  | 应符合现行标准《个人用眼护具技术要求》（GB 14866）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 低压接地线 |  | 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度≥0.5m。 2.应符合现行标准《带电作业用便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全绳 |  | 应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1根 |  |
|  |  |  | 安全带 | 围杆作业用安全带 | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 区域限制用安全带 |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 脚扣 |  | 应符合现行标准《坠落防护 登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 登高板 |  | 应符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T 1643）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 电杆 |  | 1.高度不低于4m。 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1根 |  |
|  |  |  | 工具袋/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 电工通用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 低压验电笔 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 安全帽 | 非标的、过期的、损坏的。 |  |  |  |  |  |  | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、损坏的。 |  |  |  |  |  |  | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 脚扣 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 登高板 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 绝缘手套 | 防护等级不足的、过期的。 |  |  |  |  |  |  | 各1副 |  |
|  |  |  |  | 绝缘靴 | 防护等级不足的、过期的。 |  |  |  |  |  |  | 各1双 |  |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 | 防护等级不足的、过期的。 |  |  |  |  |  |  | 各1双 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 速差自控器（防坠器） | 1.电杆上方安装速差自控器，速差自控器的安全绳长度不超过电杆高度。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电工安全标志的辨识（K13） | ≥5m2 | 各种电工安全标志牌 |  | 符合相关标准。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 各种电工安全标志挂画 |  | 符合相关标准。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目二 | 安全操作技术（K2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相异步电动机单向连续运转接线（带点动控制）（K21） | ≥2m2 | 电路图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1张 | 1.控制电路真实接线。 2.点动、单向连续运行控制。 |
|  |  |  | 三相电源开关（带漏电保护） |  | 与电路图匹配。 |  |  |  | 应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 熔断器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 5个 |  |
|  |  |  | 断路器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 交流接触器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 热继电器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 组合按钮 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 3个 |  |
|  |  |  | 接线端子 |  | 非快接型。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 导线 |  | 配备各种颜色与多种规格线径导线。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 操作台 |  | 定制，操作区域应带有绝缘防护功能。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1块 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作（K22） | ≥2m2 | 电路图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1张 | 1.控制电路真实接线。 2.正、反转连续运行控制（带互锁）。 |
|  |  |  | 三相电源开关（带漏电保护） |  | 与电路图匹配。 |  | 应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 熔断器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 5个 |  |
|  |  |  | 断路器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 交流接触器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 2个 |  |
|  |  |  | 热继电器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 组合按钮 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 3个 |  |
|  |  |  | 接线端子 |  | 非快接型。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 导线 |  | 配备各种颜色与多种规格线径导线。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 操作台 |  | 定制，操作区域应带有绝缘防护功能。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1块 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单相电能表带照明灯的安装及接线（K23） | ≥2m2 | 电路图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1张 | 所有电路真实接线。 |
|  |  |  | 单相电能表 |  | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求。 |  |  |  |  |  |  | 1块 |  |
|  |  |  | 断路器（带漏电保护器） |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  | 应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 | 2个 |  |
|  |  |  | 断路器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 五孔插座 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 双控开关 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 2个 |  |
|  |  |  | 单控开关 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 接线端子 |  | 非快接型。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 导线 |  | 配备各种颜色与多种规格线径导线。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 操作台 |  | 定制，操作区域应带有绝缘防护功能。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1块 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线（K24） | ≥2m2 | 电路图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1张 | 1.仪表回路、电流互感器、控制电路真实接线。 2.电动机连续运行。 |
|  |  |  | 电流表或三相四线电能表（选择其一） |  | 1.量程与互感器相匹配或经电流互感器接入式。 2.应符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》（GB/T 7676）相应部分的要求或符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求。 |  |  |  |  |  |  | 3块/1块 |  |
|  |  |  | 三相电源开关（带漏电保护） |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  | 应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 熔断器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 5个 |  |
|  |  |  | 断路器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 交流接触器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 热继电器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 组合按钮 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 2个 |  |
|  |  |  | 电流互感器 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 3个 |  |
|  |  |  | 接线端子 |  | 非快接型。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 导线 |  | 配备各种颜色与多种规格线径导线。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 操作台 |  | 定制，操作区域应带有绝缘防护功能。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1块 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 导线的连接（K25） | ≥2m2 | 导线 |  | 单股、 多股多种规格线径导线。 |  |  |  |  |  |  | 若干 | 考试时，应采用抽签方式考核4种导线连接方法，包括：2种常用导线连接方法；2种符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）第17部分“电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试”有关要求的导线连接方法。 |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 接线端子 |  | 各种规格。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 导线连接器 |  | 各种规格。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 搪锡设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 连接管 |  | 各种规格。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 操作台 |  | 定制。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1块 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 低压配电柜的运行维护（K26） | ≥10m2 | 低压开关柜（整套） | 低压主进柜 | MNS或GCS。 |  |  | 应符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251）相应部分的要求。 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 低压出线柜 | MNS（或GCS）及GGD。 |  |  |  |  |  |  | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 低压电容柜 | MNS或GCS。 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 开关柜操作模拟屏 |  | 低压配电一次主接线图。 |  |  |  |  |  |  | 1块 |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考生操作位置铺设。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目三 | 作业现场安全隐患排除（K3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 判断作业现场存在的安全风险、职业危害（K31）；排除作业现场存在的安全风险、职业危害（K32） | ≥5m2 | 低压电工作业现场存在安全风险、职业病危害的图片、视频 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1批 | 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |
|  |  |  | 低压电工安全用具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  |  |  |  |  |  |  | 任选一种设备，1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目四 | 作业现场应急处置（K4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触电事故现场的应急处理（K41） | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |

表3 熔化焊接与热切割作业实操考场考位设备配备表

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 |  | 数量 |  |
| 科目一 | 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊条电弧焊劳动防护用品的选择、检查和使用（K11）； 二氧化碳气体保护焊劳动防护用品的选择、检查和使用（K12）； 氩弧焊劳动防护用品的选择、检查和使用（K13）； 气焊（割）劳动防护用品的选择、检查和使用（K14） | ≥10m2 | 面罩 |  | 手持式。 | 应符合现行标准《职业眼面部防护 焊接防护》（GB/T 3609）相应部分的要求。 | 1个 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.如考生在本考位选择劳动防护用品后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  |  |  | 头戴式。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  |  | 安全帽与面罩组合式。 |  | 1副 |  |
|  |  |  | 滤光片 |  | 进行焊条电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊、气焊（割）作业所需的遮光号规格。 |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 护目镜 |  |  |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 防护服 |  | 应符合现行标准《防护服装 焊接服》（GB 8965.2）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 手套 |  | 应符合现行标准《焊工防护手套》（AQ 6103）的有关要求。 |  | 1副 |  |
|  |  |  | 围裙 |  | 1.耐火材质。 2.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 护腿 |  |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 披肩、头蓬及套袖 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 脚盖 |  |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 帽子 |  |  |  | 1顶 |  |
|  |  |  | 耳套、耳塞 |  | 应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 防毒面具 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 防尘口罩 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 |  | 1顶 |  |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 耐火材质应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 带钢包头、防扎皮鞋应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  | 1双 |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 面罩 | 损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。 |  | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 平光眼镜 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 白玻璃片 | 大小与滤光片一致。 |  | 若干 |  |
|  |  |  |  | 工作服 | 长袖棉质、长袖化纤。 |  | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 手套 | 帆布、棉纱。 |  | 各1副 |  |
|  |  |  |  | 帽子 | 化纤。 |  | 1顶 |  |
|  |  |  |  | 鞋 | 布面胶鞋。 |  | 1双 |  |
|  |  |  |  | 安全帽 | 非标的、过期的、损坏的。 |  | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、损坏的。 |  | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 科目二 | 安全操作技术（K2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊条电弧焊安全操作技术（K21） | ≥9m2 | 电弧焊机 |  | 1.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V； （2）额定输入功率：不低于14KW。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 |  | 1台 | 1.考位电源按三相五线制布线，按照“一机一闸一保护”要求设置电源，焊机要有可靠的接地。 2.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、电弧焊接及切割安全等有关要求。 3.考位应设置高处、有毒有害气体环境、高噪声等特殊作业场景，模拟场景即可。 4.考试前应设置不少于2种干扰项。 5.考生作业时应按照作业场景，依据《焊接与切割安全》（GB 9448）标准，做好人身防护。 |
|  |  |  | 电焊钳 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第11部分：电焊钳》（GB/T 15579.11）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接夹钳 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接电缆 |  | 与电焊机匹配，不低于3米。 |  | 1根 |  |
|  |  |  | 焊条 |  | Φ2.5～4.0，低碳钢焊条。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 焊接板材 |  | 1.规格：厚度4mm～10mm，长宽150mm×50mm。 2.牌号：Q235。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 工作台 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊架 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 常用工器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、螺丝刀（一字、十字）、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 |  | 各类工器具型号规格应满足作业需要。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  |  |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 汽油桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 油漆桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 电焊钳 | 损坏的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 电焊机地线夹子 | 损坏的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  | 1个 |  |
| 2 | 二氧化碳气体保护焊安全操作技术（K22） | ≥9m2 | 二氧化碳气体保护焊机 |  | 1.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V； （2）额定输入功率：不低于14KW。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 |  | 1台 | 1.考位电源按三相五线制布线，按照“一机一闸一保护”要求设置电源，焊机要有可靠的接地。 2.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、电弧焊接及切割安全等有关要求。 3.考位应设置高处、有毒有害气体环境、高噪声等特殊作业场景，模拟场景即可。 4.考试前应设置不少于2种干扰项。 5.考生作业时应按照作业场景，依据《焊接与切割安全》（GB 9448）标准，做好人身防护。 |
|  |  |  | 送丝装置 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第5部分：送丝装置》（GB/T 15579.5）的有关要求。 |  | 1台 |  |
|  |  |  | 焊枪 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第7部分：焊炬（枪）》（GB/T 15579.7）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接夹钳 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 二氧化碳气瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 二氧化碳减压器高压表、流量计及加热器 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 二氧化碳焊丝 |  | Φ0.8～1.2，实芯焊丝或药芯焊丝。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 焊接板材 |  | 1.规格：厚度4mm～10mm，长宽150mm×50mm。 2.牌号：Q235。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 工作台 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊架 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 常用工器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、螺丝刀（一字、十字）、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 |  | 各类工器具型号规格应满足作业需要。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  |  |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 汽油桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 油漆桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 3 | 氩弧焊安全操作技术（K23） | ≥9m2 | 氩弧焊机 |  | 1.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V； （2）额定输入功率：不低于14KW。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 |  | 1台 | 1.考位电源按三相五线制布线，按照“一机一闸一保护”要求设置电源，焊机要有可靠的接地。 2.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、电弧焊接及切割安全等有关要求。 3.考位应设置高处、有毒有害气体环境、高噪声等特殊作业场景，模拟场景即可。 4.考试前应设置不少于2种干扰项。 5.考生作业时应按照作业场景，依据《焊接与切割安全》（GB 9448）标准，做好人身防护。 |
|  |  |  | 氩弧焊枪 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第7部分：焊炬（枪）》（GB/T 15579.7）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接夹钳 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 氩气瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 氩气减压器高压表及流量计 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 氩弧焊丝 |  | Φ2.0～2.5，实芯焊丝。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 铈钨极 |  | Φ1.0～2.5。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 焊接板材 |  | 1.规格：厚度3mm～6mm，长宽150mm×50mm。 2.牌号：Q235。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 工作台 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊架 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 常用工具、器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、螺丝刀（一字、十字）、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 |  | 各类工器具型号规格应满足作业需要。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  |  |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 汽油桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 油漆桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 4 | 气焊（割）安全操作技术（K24） | ≥9m2 | 氧气瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 |  | 1套 | 1.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、氧燃气焊接及切割安全等有关要求。 2.分别设置氧气瓶储存区、乙炔瓶储存区，储存区应设置相应气体的危险性浓度探测报警装置，避免阳光直射，应符合气瓶存储有关的通风、温湿度等要求，应符合各类气瓶之间、各类气瓶与动火区域的安全距离要求。储存量超过5瓶乙炔的考试点应设置储存室（间），储存室应符合国家有关的建设标准和安全规定。有条件的考试点可使用汇流排式管道输送乙炔和氧气，输气管道应符合国家有关规定、标准要求。 3.考位应设置高处、有毒有害气体环境、高噪声等特殊作业场景，模拟场景即可。 4.考试前应设置不少于2种干扰项。 5.考生作业时应按照作业场景，依据《焊接与切割安全》（GB 9448）标准，做好人身防护。 6.允许使用其他可燃气体替代乙炔气体，使用其他可燃气体时，配套的气瓶、减压器、回火防止器、胶管等相关组件应当符合国家有关规定、标准要求。 |
|  |  |  | 乙炔瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  |  | 2套 |  |
|  |  |  | 氧气减压器 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 乙炔减压器 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 氧气回火防止器 |  | 应符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T 7437）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 乙炔回火防止器 |  | 应符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T 7437）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 氧气胶管 |  | 应符合现行标准《气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550）的有关要求。 |  | ≥10m |  |
|  |  |  | 乙炔胶管 |  | 应符合现行标准《气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550）的有关要求。 |  | ≥10m |  |
|  |  |  | 焊炬 |  | 1.H01-6。 2.应符合现行标准《气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T 7947）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 割炬 |  | 1.G01-30。 2.应符合现行标准《气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T 7947）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 点火器 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊丝 |  | Φ2.0～3.0，H08A。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 气焊板材 |  | 1.规格：厚度2mm～6mm，长宽150mm×50mm。 2.牌号：Q235。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 气割板材 |  | 1.规格：厚度4mm～12mm，长宽150mm×100mm。 2.牌号：Q235。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 工作台 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊架 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 气割池 |  | 定制。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 肥皂水（气体检漏） |  |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 常用工器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、螺丝刀（一字、十字）、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 |  | 各类工器具型号规格应满足作业需要。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  |  |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 汽油桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 油漆桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 | 无倾倒装置或损坏的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 | 无倾倒装置或损坏的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 科目三 | 作业现场安全隐患排除（K3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除（K31） | ≥9m2 | 有问题的实物仿真氧、乙炔气瓶 |  |  |  | 各1个 | 实物设备考位或多媒体设备考位任选其一，本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |
|  |  |  | 汽油桶、油漆桶 |  |  |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 损坏的焊钳 |  | 型号规格不限。 |  | 1把 |  |
|  |  |  | 破损的焊把线 |  | 型号规格不限。 |  | 1条 |  |
|  |  |  | 没有配置回火装置的乙炔表 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 简易的工具箱 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 有问题的焊接设备，包含电弧焊机、二氧化碳焊机、氩弧焊机等3种焊机及配套设备。 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  | ≥9m2 | 存在安全风险、安全隐患、职业危害的作业现场图片、视频。 |  |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  |  | 任选一种设备，1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |

表4 压力焊作业实操考场考位设备配备表

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 |  | 数量 |  |
| 科目一 | 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 个人防护用品的选择、检查和使用（K11） | ≥5m2 | 面罩 |  | 手持式。 | 应符合现行标准《职业眼面部防护 焊接防护》（GB/T 3609）相应部分的要求。 | 1个 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.如考生在本考位选择劳动防护用品后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  |  |  | 头戴式。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  |  | 安全帽与面罩组合式。 |  | 1副 |  |
|  |  |  | 滤光片 |  | 进行压力焊作业所需的遮光号规格。 |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 护目镜 |  |  |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 防护服 |  | 应符合现行标准《防护服装 焊接服》（GB 8965.2）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 绝缘手套 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 手套 |  | 应符合现行标准《焊工防护手套》（AQ 6103）的有关要求。 |  | 1副 |  |
|  |  |  | 围裙 |  | 1.耐火材质。 2.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 护腿 |  |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 披肩、头蓬及套袖 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 脚盖 |  |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 帽子 |  |  |  | 1顶 |  |
|  |  |  | 耳套、耳塞 |  | 应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 防毒面具 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 防尘口罩 |  |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 |  | 1顶 |  |
|  |  |  | 安全带 |  | 耐火材质应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 带钢包头、防扎皮鞋应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  | 1双 |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 面罩 | 损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。 |  | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 工作服 | 长袖棉质、长袖化纤。 |  | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 手套 | 帆布、棉纱。 |  | 各1副 |  |
|  |  |  |  | 帽子 | 化纤。 |  | 1顶 |  |
|  |  |  |  | 鞋 | 布面胶鞋。 |  | 1双 |  |
|  |  |  |  | 安全帽 | 非标的、过期的、损坏的。 |  | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、损坏的。 |  | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 科目二 | 安全操作技术（K2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电阻焊安全操作技术（K21） | ≥9m2 | 点焊机及配套设备 |  | 1.焊机参数要求： （1）额定输入电压：380V； （2）额定输入功率：不低于14KW； （3）控制方式：脚踏式。 2.应符合现行标准《电阻焊机的安全要求》（GB 15578）、《电阻焊 电阻焊设备 机械和电气要求》（GB/T 8366）、《移动式点焊机》（GB/T 25443）的有关要求。 |  | 1套 | 1.考位电源按三相五线制布线，按照“一机一闸一保护”要求设置电源，焊机要有可靠的接地。 2.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、电阻焊安全等有关要求。 3.考位应设置高处、有毒有害气体环境、高噪声等特殊作业场景，模拟场景即可。 4.考试前应设置不少于2种干扰项。 5.考生作业时应按照作业场景，依据《焊接与切割安全》（GB 9448）标准，做好人身防护。 |
|  |  |  | 对焊机及配套设备 |  | 1.焊机额定输入电压：380V。 2.应符合现行标准《电阻焊机的安全要求》（GB 15578）、《电阻焊 电阻焊设备 机械和电气要求》（GB/T 8366）、《固定式对焊机》（GB/T 25311）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 空气压缩机 |  |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 冷却水循环装置，包含泵、储水箱、管道等。 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 点焊板材 |  | 1.规格：厚度0.6mm～1mm，长宽250mm×100mm。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 对焊板材 |  | 2.规格：厚度0.5mm～3mm，长宽250mm×100mm。 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 常用工器具 |  | 根据实际需求配置。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 汽油桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 油漆桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 氧气瓶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 乙炔瓶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 科目三 | 作业现场安全隐患排除（K3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除（K31） | ≥5m2 | 存在安全风险、安全隐患、职业危害的作业现场图片、视频 |  |  |  | 1批 | 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  |  | 任选一种设备，1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |

表5 登高架设作业实操考场考位设备配备表

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
| 科目一 | 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 个人防护用品和安全工器具的选择、检查和使用（K11） | ≥5m2 | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 | ≥1顶 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.如考生在本考位选择劳动防护用品后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 | ≥1套 |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 系带防滑应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 | ≥1双 |  |
|  |  |  | 工作服 |  | 全棉、长袖、紧口。 | ≥1套 |  |
|  |  |  | # 手套 |  |  | ≥1副 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 安全帽 | 非标的、过期的、损坏的。 | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、损坏的。 | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 非标的、损坏的。 | 各1双 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 科目二 | 安全操作技术（K2） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双排落地钢管脚手架搭设与拆除（K21） | 根据实际情况确定，搭设完毕的架体，自架体最边缘构件起算，左右和不临墙的一面应符合高处作业防坠半径要求的安全空间；应有满足存放待安装脚手架构配件的空间。 | 扣件式钢管脚手架，包括但不限于搭设双排落地钢管脚手架所需的垫木、底座、脚手板、踢脚板、连墙件、钢管及连接件等。 |  | 应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。 | 满足搭设两步四跨所需的构配件。 | 1.脚手架按照步距1.2～1.8m、跨距1.5～1.8m、立杆横距不小于1.05m、顶层脚手板上方净空高度不应小于2m等要求搭设出安全稳固、没有坍塌风险的基本形态，并与墙体稳固连接；基本形态脚手架应设置各类构配件的未安装点位，各类未安装点位均应不少于两处。 2.考生在基本形态脚手架上继续搭设，搭设完的整体脚手架应至少满足两步四跨要求。 3.作业过程中，在攀登脚手架前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。 |
|  |  |  | 安全网 | 安全立网 | 应符合现行标准《安全网》（GB 5725）的有关要求。 | 若干 |  |
|  |  |  |  | 安全平网 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 搭设脚手架所需的配套工器具，包括但不限于：扭力扳手、卷尺、铅笔、铁锤、水平仪、角度仪、手持电动套筒扳手等。 |  | 各类工器具型号规格应与脚手架匹配。 | 套数根据作业人数配备 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 数量根据作业人数配备 |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 | 若干 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 水平生命线装置 | 1.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。 2.在脚手架上方纵向设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 速差自控器（防坠器） | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离。 | ≥2个 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 2 | 双排钢管跨越架搭设与拆除（K22） | 根据实际情况确定，搭设完毕的架体四周各有符合高处作业防坠半径要求的安全空间；应有满足存放待安装跨越架构配件的空间。 | 扣件式钢管跨越架，包括但不限于搭设双排钢管跨越架所需的垫木、底座、钢管及连接件等。 |  | 应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。 | 至少满足搭设两步四跨所需的构配件。 | 1.跨越架按照步距1.2～1.8m、跨距1.5～1.8m、立杆横距不小于1.05m、顶层上方净空高度不应小于2m等要求搭设出安全稳固、没有坍塌风险的基本形态；基本形态跨越架应设置各类构配件的未安装点位，各类未安装点位均应不少于两处。 2.考生在基本形态跨越架上继续搭设，搭设完的整体跨越架应至少满足两步四跨要求。 3.作业过程中，在攀登跨越架前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。 |
|  |  |  | 搭设跨越架所需的配套工器具，包括但不限于：扭力扳手、卷尺、铅笔、铁锤、手锯/电锯、水平仪、角度仪、手持电动套筒扳手等。 |  | 各类工器具型号规格应与跨越架匹配。 | 套数根据作业人数配备 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 数量根据作业人数配备 |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 | 若干 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 水平生命线装置 | 1.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。 2.在脚手架上方纵向设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 速差自控器（防坠器） | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离。 | ≥2个 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 科目三 | 作业现场安全隐患排除（K3） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架零部件的判废（K31）； 作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除（K32） | ≥5m2 | 有问题的钢管 |  |  | 若干 | 实物设备考位或多媒体设备考位任选其一，本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |
|  |  |  | 有问题的扣件 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 有问题的安全网 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 有问题的金属垫板 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 有问题的底座 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 有问题的挡脚板 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 有问题的脚手板 |  |  | 若干 |  |
|  |  | ≥5m2 | 有问题的脚手架零部件图片 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 存在安全风险、安全隐患、职业危害的作业现场图片、视频 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  | 任选一种设备，1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |

表6 高处安装、维护、拆除作业实操考场考位设备配备表

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
| 科目一 | 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 个人防护用品和安全工器具的选择、检查和使用（K11） | ≥5m2 | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 | ≥1顶 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.如考生在本考位选择劳动防护用品后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  | 安全带 | 围杆作业用安全带 | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 区域限制用安全带 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 防滑应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 | ≥1双 |  |
|  |  |  | 脚扣 |  | 应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T 1642）或《坠落防护 登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 工作服 |  | 长袖、紧口。 | ≥1套 |  |
|  |  |  | 反光背心 |  |  | ≥1套 |  |
|  |  |  | # 手套 |  |  | ≥1副 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 安全帽 | 非标的、过期的、损坏的。 | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、损坏的。 | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 非标的、损坏的。 | 各1双 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 科目二 | 安全操作技术（K2） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动平台的搭设与拆除（K21） | 根据实际情况确定，搭设完毕的架体四周各有符合高处作业防坠半径要求的安全空间；应有满足存放待安装操作平台构配件的空间。 | 移动平台 | 移动式操作平台（门式架），包括但不限于：防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等。 | 1.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG 13）的有关要求。 2.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 | 各1套，至少满足搭设1层所需的构配件。 | 1.考试时搭设平台高度（不含围栏杆）不少于1.8m，操作平台的高宽比不应大于3：1。 2.考试时随机抽取考核移动式操作平台或移动操作架。 3.作业过程中，在攀登平台安装栏杆柱、栏杆前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。 |
|  |  |  |  | 移动操作架，包括但不限于：防护栏杆、踢脚板、脚手板、钢管及连接件、爬梯、脚轮等。 | 1.钢管及连接件应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。 2.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |  |  |
|  |  |  | 搭设平台所需的配套工器具，包括但不限于：卷尺、扳手。 |  | 各类工器具型号规格应与平台匹配。 | 套数根据作业人数配备 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 数量根据作业人数配备 |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 | 若干 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 水平生命线装置 | 1.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。 2.在脚手架上方纵向设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 速差自控器（防坠器） | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离。 | ≥2个 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 2 | 操作吊篮进行清洗作业（K22） | 根据实际情况确定，吊篮平台非作业面周边应有符合高处作业防坠半径要求的安全空间。 | 高处作业吊篮（整套，含悬挂装置） |  | 1.吊篮参数要求： （1）结构层数：单层； （2）驱动方式：电动； （3）特性：爬升式； （4）额定载重量：不低于500kg； （5）吊点平台：双吊点。 2.吊篮应符合现行标准《高处作业吊篮》（GB/T19155）的有关要求。 3.吊篮应装设安全钢丝绳。 4.吊篮的防坠落装置（安全锁）应在标定期限内使用。 5.吊篮应装设至少2个限位器，每端装设至少2个限位开关（限行、断电），保证吊篮起升至最高点时，其底部净空高度不小于2m。 6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装应符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》（JB/T 11699）的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。 | 1套 | 作业过程中，吊篮上升高度至少2m。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 | 若干 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 安全绳 | # 1.固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接。 # 2.应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 | 2根 |  |
|  |  |  |  | 安全绳自锁器 | # 1.与安全绳匹配。 # 2.应符合现行标准《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》（GB/T 24537）的有关要求。 | 2个 |  |
|  |  |  |  | 低压验电笔 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 3 | 操作单人吊具进行清洗作业（K23） | 根据实际情况确定，作业人员左右及背部应有符合高处作业防坠半径要求的安全空间。 | 座板式单人吊具（整套） |  | # 1.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525）、《坠落防护装备通用技术规范》（GB 42297）的有关要求。 # 2.挂点装置应符合现行标准《坠落防护 挂点装置》（GB 30862）的有关要求。 # 3.工作绳、安全绳应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 # 4.下降器应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525）的有关要求。 # 5.连接器应符合现行标准《坠落防护 连接器》（GB/T 23469）的有关要求。 # 6.自锁器应符合现行标准《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》（GB/T 24537）的有关要求。 | # 1套 | 作业过程中，吊具下降高度至少2m。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 作业平台 | 固定式模拟作业平台 | 定制，高度不低于2米，有围栏防坠措施。 | 任选1种，1套。 |  |
|  |  |  |  | 移动式平台梯 | 1.高度不低于2米。 2.应符合现行标准《梯子 第6部分：可移动式平台梯》（GB/T17889.6）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 | 若干 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 体重秤 | 穿戴好工作绳、下降器、连接器、座板装置、携带物后，人体总载重不超过100kg。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 4 | 登杆登塔进行电力、电信等线路架设（K24） | 根据实际情况确定，作业人员左右及背部应有符合高处作业防坠半径要求的安全空间。 | 电杆 |  | 1.高度不低于4m。 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。 | 1根 | 1.考试时随机抽取考核登杆或登塔。 2.作业过程中，在考生登杆或登塔前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接，登杆或登塔高度至少2m。 |
|  |  |  | 铁塔 |  | 1.等比例缩小，高度不低于4m。 2.应符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T2694-2018）的有关要求并配置防坠落导轨。 | 1套 |  |
|  |  |  | 线路架设工具 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 | 若干 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  | 1台 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 | 1套 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 速差自控器（防坠器） | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器的安全绳长度不超过电杆或铁塔高度。 | ≥1个 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 科目三 | 作业现场安全隐患排除（K3） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零部件的判废（K31）； 作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除（K32） | ≥5m2 | 有问题的移动平台各类零部件 |  |  | 1批 | 实物设备考位或多媒体设备考位任选其一，本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |
|  |  |  | 有问题的吊篮各类零部件 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 有问题的单人吊具各类零部件 |  |  | 1批 |  |
|  |  | ≥5m2 | 有问题的移动平台各类零部件图片 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 有问题的吊篮各类零部件图片 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 有问题的单人吊具各类零部件图片 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 存在安全风险、安全隐患、职业危害的作业现场图片、视频 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  | 任选一种设备，1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |

表7 作业现场应急处置考位设备配备表

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位设置或 考核要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
| 1 | 单人徒手心肺复苏操作 | ≥5m2 | 心肺复苏模拟人 | 全身式。 | 1套 |  |
|  |  |  | 急救箱 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 一次性纱布 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 酒精 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 棉签 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 一次性CPR屏障消毒面膜 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 2 | 灭火器的选择与使用 | ≥9m2 | 水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等灭火器以及沙池、干沙、铲 | 1.满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求。 2.灭火器应符合现行标准《手提式灭火器》（GB 4351）相应部分的要求，或《推车式灭火器》（GB 8109）的有关要求。 | 1套 | 实物设备考位或实物仿真设备考位任选其一。 |
|  |  |  | 火盆 | 模拟火焰设备，根据火灾类别配备。 | 1套 |  |
|  |  |  | 显示屏（或投影仪、投影幕布） | 模拟火焰设备，根据火灾类别配备图片或视频。 | 1套 |  |
|  |  |  | 安全帽 | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 | 1顶 |  |
|  |  |  | 手套 |  | 1副 |  |
|  |  |  | 工作服 | 全棉、长袖、紧口。 | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |  |  |
|  |  | ≥9m2 | 水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲 | 使用真实灭火器进行改装，具有按压动作识别功能，满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 实物仿真灭火器的选择和使用智能化考核系统及配套硬件设备 | 定制。 | 1套 |  |
|  |  |  | 安全帽 | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 | 1顶 |  |
|  |  |  | 手套 |  | 1副 |  |
|  |  |  | 工作服 | 全棉、长袖、紧口。 | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 3 | 创伤包扎 | ≥5m2 | 创伤模拟人 | 全身式。 | 1套 |  |
|  |  |  | 急救箱 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 血压计 | 应符合现行标准《血压计和血压表》（GB 3053）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 夹板 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 三角巾 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 纱布 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 绷带 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 止血药 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 担架 | 应符合现行标准《病人搬运设备 第1部分：救护车担架 》（YY/T 1638.1）的有关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |  |  |